Sistema mecatrónico de monitoreo ambiental mediante una estación meteorológica solar para el control automatizado del riego en el huerto escolar y áreas verdes circundantes de Ecomundo Babahoyo durante 2026

Mechatronic Environmental Monitoring System Using a Solar-Powered Weather Station for Automated Irrigation Control in the School Garden and Surrounding Green Areas at Ecomundo Babahoyo in 2026

Amilkar Suárez Morgado

Ing. Fabricio Paredes

Resumen — redactar en español, versión reducida del artículo, sólo un párrafo en un máximo de 250 palabras, por cada idioma. Debe reflejar una breve introducción al tema, objetivo, metodología, principales hallazgos y conclusiones más relevantes. Este apartado da cuenta, de manera muy reducida, del contenido más importante del artículo científico. Los lectores deciden su interés por el texto a partir de la información que se exprese en el resumen. Por lo tanto, este debe dar los datos suficientes en cuanto a los objetivos del estudio, la metodología empleada, los resultados más relevantes y las conclusiones.

Palabras Clave:

Máximo de cinco descriptores o palabras clave, debe figurar al final del párrafo de resumen

Introducción

El riego adecuado de áreas verdes escolares es un problema técnico que puede abordarse mediante soluciones de ingeniería mecatrónica de pequeña escala. En el huerto escolar y las áreas verdes circundantes de Ecomundo Babahoyo, donde se encuentran plantas de banano, árboles y especies ornamentales, el riego manual puede realizarse sin conocer la humedad real del suelo, la temperatura ambiental, la humedad del aire o la intensidad de luz. Esta situación puede provocar dos efectos opuestos: aplicar agua cuando el suelo aún conserva humedad suficiente o no regar cuando las plantas requieren agua. Frente a esta necesidad, una estación meteorológica solar con activación automática de un aspersor permite medir variables ambientales, procesar datos y ejecutar una acción de riego según una condición definida.

Bwambale et al. (2022) señalan que mejorar la eficiencia del uso del agua en el riego requiere integrar estrategias de monitoreo y control que permitan tomar decisiones basadas en datos. Estos autores destacan que los sistemas inteligentes de riego pueden apoyarse en sensores, comunicación y control automático para optimizar la programación del agua, en lugar de depender únicamente de métodos manuales o percepciones del usuario. Esta perspectiva respalda la necesidad de medir variables del suelo y del ambiente antes de activar el riego.

El riego automatizado también se justifica porque los sistemas manuales pueden generar sobre-riego o sub-riego, especialmente cuando no existe monitoreo en tiempo real. En este sentido, se ha descrito que los sistemas solares de riego inteligente pueden programar y automatizar la entrega de agua a partir de sensores de humedad del suelo, lo que reduce la dependencia del trabajo manual y mejora la oportunidad del riego (Wanyama et al., 2023).

Schwamback et al. (2023) evaluaron sensores de humedad del suelo de bajo costo y demostraron que pueden integrarse en estaciones de monitoreo ambiental para registrar variaciones diarias y estacionales de humedad. Aunque estos sensores no tienen la misma precisión que dispositivos comerciales de alto costo, su uso es adecuado para proyectos de bajo presupuesto y corta duración, como una investigación escolar aplicada. Este antecedente es importante porque el proyecto propone utilizar sensores accesibles para medir la humedad del suelo en áreas verdes específicas.

La utilidad de los sistemas inteligentes de riego no se limita a medir humedad, sino a transformar esos datos en decisiones de activación. En una experiencia desarrollada en la región mediterránea, un sistema de riego inteligente de bajo costo integró sensores, redes inalámbricas y algoritmos de control, logrando en la temporada 2023 una reducción del 50 % del agua utilizada frente a prácticas convencionales del área estudiada (Di Gennaro et al., 2024).

Marquez Diaz et al. (2024) desarrollaron un sistema automatizado de riego para agricultura de pequeña superficie, con sensores, monitoreo y control orientados al uso racional del agua. Los autores reportaron beneficios relacionados con eficiencia en el uso del recurso, reducción del trabajo manual, monitoreo remoto y registro de datos históricos. Este antecedente se relaciona directamente con la propuesta, porque demuestra que la automatización del riego puede aplicarse a espacios reducidos, sin necesidad de trabajar a gran escala.

El uso de energía solar añade valor al sistema porque permite alimentar de forma autónoma tanto la estación de monitoreo como el circuito de control del riego. En agricultura urbana, se ha demostrado que un sistema de riego inteligente alimentado con energía solar, basado en monitoreo de humedad del suelo y control automático, puede reducir el consumo de agua y energía frente al riego convencional (Abdelhamid et al., 2025). En el presente proyecto, la energía captada se almacena en una batería y se distribuye mediante etapas de regulación para alimentar el ESP32, los sensores, la pantalla y el sistema de accionamiento de la electroválvula.

Abdelmoneim et al. (2025) compararon la programación del riego basada en sensores de humedad del suelo con métodos basados en condiciones climáticas, utilizando sensores capacitivos de bajo costo conectados a tecnología IoT. Sus resultados mostraron que el sistema basado en sensores utilizó 28,8 % menos agua y redujo 16,2 % las horas de bombeo frente al método convencional basado en clima. Este aporte es relevante porque confirma que la humedad del suelo puede utilizarse como criterio principal para decidir cuándo activar el riego.

La integración de microcontroladores, sensores de humedad y control automático también ha sido aplicada en sistemas de riego solar orientados a reducir consumo de agua y tiempo de atención manual. Chan et al. (2025) presentaron un sistema que regula el riego según la demanda real del suelo mediante Arduino, sensores de humedad, bomba solar y control autónomo del flujo de agua. En este proyecto se utiliza un ESP32, que procesa las mediciones y permite transmitir los datos ambientales en tiempo real mediante Wi-Fi hacia una aplicación móvil, manteniendo el mismo principio de ingeniería: medir una condición física, procesarla y activar el riego cuando sea necesario.

En este contexto, la presente investigación propone diseñar una estación meteorológica solar con activación automática de un aspersor para el huerto escolar y las áreas verdes circundantes de Ecomundo Babahoyo. La propuesta se enfoca en apoyar el riego adecuado de una zona de intervención delimitada mediante la medición de temperatura ambiental, humedad ambiental, luminosidad y humedad del suelo, mientras los datos son visualizados localmente y transmitidos en tiempo real mediante Wi-Fi. El objetivo general es diseñar un sistema mecatrónico de pequeña escala que permita activar un aspersor cuando la humedad del suelo esté por debajo de un valor establecido, utilizando energía solar para alimentar la totalidad del sistema eléctrico.

Marco teórico

1. Variable independiente: Sistema mecatrónico de estación meteorológica solar con activación automática de aspersor

1.1 Monitoreo ambiental automatizado y toma de decisiones para el riego

El monitoreo ambiental automatizado se entiende como el proceso de medir variables físicas del entorno mediante sensores y convertir esas mediciones en información útil para una decisión técnica. En esta investigación, la medición se orienta al riego adecuado del huerto escolar y de una zona de intervención dentro de sus áreas verdes circundantes, por lo que las variables ambientales no se analizan de manera aislada, sino como datos que ayudan a definir cuándo se activa el aspersor. La importancia de este enfoque se relaciona con la necesidad de mejorar el uso del agua en actividades de riego y reducir decisiones basadas únicamente en observación manual (FAO, 2021).

El riego inteligente se apoya en estrategias de monitoreo y control que permiten interpretar datos del suelo y del ambiente antes de aplicar agua. Bwambale et al. (2022) explican que estos sistemas integran sensores, mecanismos de decisión y actuadores para mejorar la eficiencia del uso del agua. Este criterio sustenta el proyecto porque la estación no se limita a medir, sino que utiliza la humedad del suelo como condición principal para activar un único aspersor en la zona de intervención.

El sistema propuesto se concentra en un espacio concreto de Ecomundo Babahoyo: el huerto escolar y su entorno vegetal inmediato, donde se encuentran plantas de banano, árboles y especies ornamentales. Se instala una sola estación meteorológica solar de pequeña escala con sensor de humedad del suelo, sensores ambientales, pantalla de visualización, conexión Wi-Fi y un aspersor controlado automáticamente. La finalidad no es automatizar todas las áreas verdes de la institución, sino mejorar el riego de una zona delimitada y, al mismo tiempo, registrar las condiciones ambientales del entorno inmediato mediante una solución mecatrónica funcional, delimitada y evaluable.

1.2 Sensores ambientales, visualización de datos y lógica mecatrónica de control

Los sensores ambientales son los componentes que transforman una condición física en una señal interpretable por el sistema. En el proyecto se consideran temperatura ambiental, humedad ambiental, luminosidad y humedad del suelo. La estación utiliza un DHT22 para temperatura y humedad del aire, un módulo FT-LDR para luminosidad y un sensor analógico de humedad del suelo como variable principal de decisión. La integración de estas mediciones permite describir el entorno y relacionar las condiciones ambientales con el comportamiento de la humedad del suelo (Atalla et al., 2023).

El microcontrolador cumple la función de procesar las lecturas y ejecutar la lógica de control. En este estudio se utiliza un ESP32 por su compatibilidad con sensores de bajo costo, pantallas, comunicación Wi-Fi y módulos de control. Puig et al. (2022) desarrollaron una plataforma abierta de bajo costo para riego inteligente y destacaron la utilidad de dispositivos compatibles con diferentes sensores y protocolos. Esta base tecnológica se relaciona con el proyecto porque permite integrar adquisición de datos, visualización local, transmisión inalámbrica y activación automática del riego en una sola plataforma.

La pantalla OLED integrada permite observar las mediciones directamente en la estación, mientras que la conexión Wi-Fi del ESP32 permite enviar los datos en tiempo real hacia una aplicación móvil. El reloj de tiempo real DS1302 aporta referencia temporal para las mediciones, y la aplicación constituye el medio de visualización y almacenamiento del historial ambiental sin necesidad de incorporar memoria microSD. La precisión de los sensores de humedad del suelo de bajo costo depende de su calibración y de las condiciones de instalación; Schwamback et al. (2023) destacan la necesidad de considerar estos factores para obtener lecturas útiles en sistemas automatizados.

1.3 Energía solar para la autonomía del sistema de monitoreo y riego

La energía solar se incorpora como fuente de alimentación de la totalidad del sistema eléctrico de la estación. El panel solar suministra energía a un controlador de carga, que gestiona una batería recargable; desde esta fuente se derivan ramas reguladas para alimentar el ESP32 y sus periféricos, así como el circuito de accionamiento de la electroválvula. En sistemas de riego inteligente, la alimentación solar se ha utilizado para aportar autonomía a dispositivos ubicados en exteriores (Wanyama et al., 2023).

La energía fotovoltaica refuerza el sentido ambiental del proyecto debido a que la estación se ubica en un espacio exterior y utiliza una fuente renovable para sostener tanto el monitoreo como el control del riego. Abdelhamid et al. (2025) diseñaron un sistema de riego inteligente alimentado con energía solar y demostraron que la integración de sensores, control y energía renovable puede contribuir a reducir el consumo de agua y energía. En este estudio, ese principio se adapta a una sola estación escolar alimentada por un panel solar, batería y etapas de regulación de tensión.

La autonomía del sistema depende de la relación entre la energía captada por el panel, la energía almacenada en la batería y el consumo de los distintos componentes. El circuito utiliza una rama regulada para el ESP32, los sensores, la pantalla y la comunicación Wi-Fi, y otra rama para el puente H L298N que acciona una electroválvula biestable o latching. Esta válvula cambia de estado mediante pulsos de polaridad invertida y permite mantener la apertura o el cierre sin una alimentación continua de la bobina, lo que se ajusta al objetivo de reducir el consumo energético del sistema.

2. Variable dependiente: Riego adecuado del huerto escolar y área verde circundante seleccionada

2.1 Riego adecuado y uso eficiente del agua en áreas verdes escolares

El riego adecuado consiste en aplicar agua cuando el suelo lo necesita y evitar aplicaciones innecesarias cuando la humedad todavía es suficiente. Esta variable dependiente se evalúa en una zona de intervención delimitada dentro del huerto escolar y su entorno verde inmediato, donde la estación controla un único aspersor. La gestión eficiente del agua es un tema relevante porque el recurso hídrico sostiene actividades agrícolas, ambientales y educativas, y requiere decisiones de uso más responsables (UNESCO World Water Assessment Programme, 2024).

La mecatrónica aporta al riego escolar porque integra sensores, procesamiento electrónico, comunicación inalámbrica y una acción física. En sistemas de agricultura inteligente, los sensores de temperatura, humedad, luminosidad y suelo permiten describir el entorno y apoyar decisiones más precisas sobre el manejo de recursos (Dhanaraju et al., 2022). En el huerto escolar de Ecomundo Babahoyo, esta integración se adapta a una sola estación que registra las condiciones del entorno y controla un aspersor en la zona de intervención.

En el contexto de Ecomundo Babahoyo, el riego automatizado no reemplaza todo el mantenimiento de las áreas verdes de la institución. Su alcance se concentra en una estación instalada en el huerto escolar y sus alrededores, mientras que el accionamiento del aspersor se limita a una zona de cobertura definida. Esta delimitación permite evaluar la activación del riego, la cobertura del aspersor y la variación de humedad del suelo sin asumir que un único sensor representa por igual las necesidades hídricas de plantas de banano, árboles y especies ornamentales ubicadas en diferentes puntos.

2.2 Humedad del suelo como criterio principal de activación

La humedad del suelo es el criterio principal para activar el aspersor, porque indica de manera directa si el área seleccionada conserva agua suficiente. A diferencia de la observación visual, la lectura del sensor permite registrar un valor objetivo antes y después del riego. Abdelmoneim et al. (2025) demostraron que los sistemas basados en humedad del suelo pueden reducir el consumo de agua y las horas de bombeo frente a métodos convencionales basados en clima.

El umbral de activación se obtiene a partir de lecturas propias del suelo en la zona de intervención donde se instala el sensor. Para ello, el sensor se prueba en condiciones de suelo seco, suelo húmedo y suelo saturado. Este procedimiento permite definir un valor de referencia ajustado al punto de medición. Schwamback et al. (2023) indican que los sensores de bajo costo requieren calibración y revisión de estabilidad para que sus lecturas sean útiles en sistemas de monitoreo.

Una vez definido el umbral, el sistema compara cada lectura con ese valor. Si la humedad se encuentra por debajo del rango establecido, el ESP32 habilita el puente H y envía el pulso requerido para abrir la electroválvula latching, permitiendo el paso de agua hacia el aspersor durante un tiempo controlado. Al finalizar el ciclo, el sistema invierte el pulso para cerrar la válvula. Si la humedad se mantiene dentro del rango adecuado, el aspersor permanece inactivo. Esta lógica permite que el riego responda al estado real del suelo.

2.3 Riego por aspersión de pequeña escala y cobertura de la zona de intervención

El riego por aspersión distribuye agua sobre la superficie mediante un dispositivo que proyecta el flujo en forma de lluvia artificial. En esta investigación se utiliza un solo aspersor conectado a una electroválvula latching, lo que reduce la complejidad hidráulica y mantiene el alcance del proyecto dentro de una escala escolar. Esta configuración se relaciona con propuestas de automatización para pequeñas superficies en las que sensores y mecanismos de riego se adaptan a espacios delimitados (Marquez Diaz et al., 2024).

La cobertura del aspersor influye en la interpretación de la humedad del suelo. Si el sensor se ubica directamente bajo el chorro principal, la lectura puede aumentar rápidamente sin representar adecuadamente el resto de la zona regada. Por esta razón, el sensor se instala en un punto representativo dentro del área cubierta por el aspersor, evitando posiciones de acumulación directa de agua. Esta decisión permite relacionar de manera más coherente la lectura del sensor con la respuesta del sistema de riego.

La relación entre sensores y actuadores convierte el dato de humedad en una acción física. Wanyama et al. (2023) desarrollaron un sistema solar de control de riego que automatiza la entrega de agua mediante sensores de humedad del suelo. Este antecedente respalda la conexión entre lectura, decisión y acción física que se aplica en la estación mediante el ESP32, el puente H y la electroválvula latching.

2.4 Evaluación del riego mediante variación de humedad del suelo

La evaluación del riego se realiza mediante la comparación de la humedad del suelo antes y después de la activación del aspersor. Esta medición permite comprobar si el sistema modifica la condición inicial de la zona intervenida. El análisis no se limita a verificar que el aspersor se active, sino que considera si la humedad aumenta después del ciclo y si la respuesta del sensor permanece estable durante las pruebas.

El tiempo de activación debe mantenerse controlado para que las pruebas sean comparables. Chan et al. (2025) presentaron un sistema automatizado con Arduino y sensores de humedad para regular el suministro de agua según la demanda del suelo. En el proyecto de Ecomundo Babahoyo, este principio se aplica a una sola zona de intervención con un ciclo de riego delimitado y un único aspersor.

La eficiencia del riego automatizado también puede valorarse por la reducción de aplicaciones innecesarias. Di Gennaro et al. (2024) reportaron una disminución importante del consumo de agua mediante un sistema inteligente de bajo costo. En este proyecto, el impacto se evalúa a escala escolar mediante la frecuencia de activación, la variación de humedad del suelo y la respuesta del sistema frente al umbral establecido.

3. Variables de control y delimitación técnica del sistema

3.1 Delimitación espacial y funcional del prototipo

La delimitación espacial corresponde al huerto escolar y a las áreas verdes circundantes de Ecomundo Babahoyo, donde se instalará una sola estación meteorológica. La estación registra variables ambientales del entorno que incluye plantas de banano, árboles y especies ornamentales, mientras que el riego automático se concentra en una zona de intervención delimitada y atendida por un único aspersor. La automatización agrícola puede aportar mejoras cuando se adapta al contexto y al tamaño de la aplicación; en ese sentido, FAO (2022) plantea que la automatización debe considerar las condiciones reales de uso y no aplicarse como una solución única para todos los escenarios.

La delimitación funcional establece que la energía solar alimenta la totalidad del sistema eléctrico: adquisición de datos, procesamiento, visualización, transmisión Wi-Fi y accionamiento de la electroválvula. La parte hidráulica se mantiene en una escala pequeña, con una electroválvula latching y un único aspersor. Esta configuración mantiene la propuesta dentro de un alcance viable para bachillerato y evita convertir el proyecto en una infraestructura de riego institucional de gran escala.

3.2 Calibración, ubicación del sensor y tiempo de riego

La calibración del sensor de humedad se realiza para adaptar las lecturas al suelo de la zona de intervención. El sensor se prueba en condiciones secas, húmedas y saturadas, y con esos datos se establece un rango de referencia. Puig et al. (2022) resaltan que las plataformas de riego inteligente deben integrar sensores y datos de campo para apoyar decisiones ajustadas a las condiciones reales. Por esta razón, el umbral del proyecto se define a partir de mediciones propias y no de valores generales.

La ubicación del sensor constituye una variable de control porque influye directamente en la lectura de humedad. El sensor no se coloca bajo el chorro principal del aspersor, sino en un punto representativo de la zona de intervención. El tiempo de riego también se mantiene constante durante las pruebas comparables. Estas decisiones permiten que los cambios de humedad registrados correspondan a una condición controlada y no a diferencias causadas por una ubicación variable del sensor o por tiempos de riego distintos.

3.3 Coherencia entre variables, objetivo general y aplicación escolar

La coherencia del proyecto se establece al relacionar la variable independiente, la variable dependiente y las variables de control. La estación meteorológica solar con activación automática de un aspersor representa la variable independiente; el riego adecuado de la zona de intervención del huerto escolar y su entorno verde corresponde a la variable dependiente; y la ubicación del sensor, el umbral de humedad, el tiempo de riego y la cobertura del aspersor funcionan como variables de control. Esta relación permite evaluar el sistema a partir de datos ambientales y de la respuesta automática del riego.

La integración de sensores, comunicación Wi-Fi, datos y acción técnica se vincula con los enfoques de sostenibilidad apoyados por tecnologías de información. Valencia-Arias et al. (2024) señalan que el Internet de las Cosas se relaciona con prácticas sostenibles por su capacidad de conectar dispositivos, datos y procesos de decisión. En esta investigación, el ESP32 transmite las mediciones hacia una aplicación móvil, lo que permite visualizar en tiempo real el comportamiento ambiental de la estación y el estado del riego.

En síntesis, el marco teórico sustenta la propuesta desde tres bases principales: el sistema mecatrónico de medición y control, el riego adecuado por aspersión y la delimitación técnica del prototipo. Estos elementos mantienen relación directa con el objetivo general de diseñar una estación meteorológica solar con activación automática de un aspersor para apoyar el riego adecuado de una zona delimitada del huerto escolar y las áreas verdes circundantes de Ecomundo Babahoyo.

Metodología

Enfoque y diseño de la investigación

La investigación tendrá un enfoque predominantemente cuantitativo, con un componente cualitativo complementario. Será de tipo aplicada, con desarrollo tecnológico y alcance descriptivo-evaluativo. Se realizarán pruebas funcionales del prototipo y mediciones repetidas de la humedad del suelo antes y después de los ciclos de riego en una misma zona de intervención. El diseño será preexperimental, sin grupo de control ni asignación aleatoria. La entrevista a un informante con experiencia en jardinería complementará la interpretación técnica de los datos, sin convertir el estudio en una investigación de percepciones estudiantiles.

Área de estudio, unidades de análisis y selección

El estudio se desarrollará durante 2026 en la Unidad Educativa Ecomundo Babahoyo, en una zona de riego delimitada dentro del huerto escolar. La estación meteorológica también registrará las condiciones ambientales del entorno próximo, donde existen plantas de banano, árboles y especies ornamentales. Estas plantas no se considerarán automáticamente parte de la superficie regada: la cobertura efectiva corresponderá únicamente al espacio alcanzado por el aspersor instalado. La zona se seleccionará de manera intencional, considerando acceso seguro, características del suelo, disponibilidad de agua con presión suficiente y posibilidad de observar el funcionamiento del equipo.

Las unidades de análisis serán las lecturas ambientales válidas y cada ciclo de riego realizado por el sistema. No se seleccionará una muestra de estudiantes ni se aplicarán encuestas o preencuestas. La única persona entrevistada será un jardinero con varios años de experiencia en el mantenimiento de las áreas verdes de la institución, seleccionado por su conocimiento directo del riego y del comportamiento de las plantas. La duración definitiva de las pruebas y el número de ciclos se establecerán antes del registro de resultados, de acuerdo con las condiciones de campo y la autorización institucional.

Variables e indicadores de medición

La variable independiente será el sistema mecatrónico de monitoreo ambiental y control automatizado del riego, integrado por una estación solar, sus sensores, procesamiento electrónico, visualización y accionamiento de una electroválvula. La variable dependiente será el riego adecuado en la zona seleccionada, evaluado mediante la correspondencia entre el umbral de humedad y las órdenes de apertura o cierre, la ejecución efectiva de los ciclos y la variación de humedad del suelo después de la aspersión. También se registrarán la duración de cada ciclo, la cobertura observada y la presencia de encharcamiento o escorrentía.

Como variables de caracterización ambiental se registrarán temperatura del aire en grados Celsius, humedad relativa en porcentaje y luminosidad mediante la lectura analógica del FT-LDR. La humedad del suelo se expresará mediante la lectura analógica del sensor y un índice relativo construido con la calibración del propio suelo. Ni ese índice ni la lectura de luminosidad se interpretarán como contenido volumétrico de agua o lux absolutos sin calibración de referencia. Se mantendrán documentadas la ubicación y profundidad del sensor, el umbral programado, la posición del aspersor, el tiempo máximo de riego y las intervenciones externas que puedan alterar la humedad.

Materiales y sistema tecnológico

Se utilizará una estación con microcontrolador ESP32, sensor DHT22 para temperatura y humedad ambiental, módulo FT-LDR de cuatro pines con salida analógica para luminosidad, sensor analógico de humedad del suelo, pantalla OLED y reloj de tiempo real DS1302. La estación contará con un panel solar de aproximadamente 5 W, controlador de carga CN3065, batería recargable 18650 con protección eléctrica y dos etapas de conversión de tensión destinadas a la electrónica y al accionamiento hidráulico. El control del riego se efectuará mediante un puente H L298N que aplicará pulsos de polaridad reversible a una electroválvula biestable o latching, conectada a una manguera y un único aspersor. Se utilizarán dos interruptores independientes para la rama de medición y la del accionamiento.

Las mediciones se visualizarán en la pantalla y se transmitirán mediante Wi-Fi desde el ESP32 hacia una aplicación móvil. No se incorporará memoria microSD ni sensor de lluvia. El reloj DS1302 proporcionará la referencia temporal de las lecturas, pero no almacenará mediciones. El registro persistente se realizará mediante el historial o exportación de la aplicación si esta función está disponible; de no estarlo, se completará la ficha de registro en momentos previamente definidos. El funcionamiento del riego dependerá de la humedad del suelo y de las condiciones de control programadas; la temperatura, la humedad ambiental y la luminosidad se utilizarán principalmente para describir el contexto de cada lectura. Las características del pulso y la tensión efectiva aplicada a la electroválvula se comprobarán con el componente físico antes de iniciar las pruebas de campo.

Técnicas e instrumentos de recolección

Se emplearán tres técnicas e instrumentos: medición instrumental mediante ficha de registro de datos ambientales y ciclos de riego; observación directa mediante ficha técnica o lista de cotejo del montaje y de la aspersión; y entrevista semiestructurada a un jardinero de amplia experiencia en Ecomundo. La ficha principal reunirá fecha y hora, ubicación, condiciones ambientales, lectura bruta e índice relativo de humedad del suelo, umbral, orden de activación, estado observado del aspersor, duración del ciclo, lectura posterior e incidencias. La ficha de observación verificará la continuidad de la alimentación, visualización de datos, estado de conexiones, apertura y cierre de la válvula, cobertura, fugas, encharcamiento y aplicación del intervalo de espera tras el riego.

La entrevista utilizará una guía de diez preguntas abiertas sobre frecuencia y prácticas actuales de riego, señales de necesidad de agua, diferencias entre plantas, horarios de riego, efectos del exceso o insuficiencia de agua, factores ambientales, uniformidad de cobertura, ubicación del aspersor y condiciones prácticas para operar un sistema automatizado. No se evaluará al jardinero sobre programación o conocimientos de mecatrónica. Los tres instrumentos serán revisados y validados por la docente antes de su aplicación; no se recopilarán respuestas ni se marcarán observaciones como realizadas antes del trabajo de campo.

Procedimiento de ejecución y registro

En una primera fase se delimitará la superficie de intervención, se inspeccionarán el suelo y la presión disponible en la toma de agua y se documentará la ubicación del aspersor y del sensor. La información del jardinero se utilizará para reconocer prácticas habituales y necesidades de riego de las plantas del sector. Posteriormente se ensamblará y verificará el circuito por etapas, desde el suministro solar y la lectura de sensores hasta la pantalla, la comunicación Wi-Fi y el accionamiento de la electroválvula. Las pruebas iniciales incluirán verificación de tensiones y polaridad, apertura y cierre mediante pulsos, límite máximo por ciclo y comprobación de cobertura hidráulica.

Antes de la recolección definitiva se calibrará el sensor de humedad del suelo con muestras del mismo terreno en condiciones seca, húmeda y saturada. Con esas lecturas se establecerá un índice relativo y el umbral de activación que se utilizará durante las pruebas. Se comprobará además la estabilidad del DHT22 y del FT-LDR, la correspondencia de las mediciones con la pantalla y la transmisión hacia la aplicación. La frecuencia de lectura, los momentos de registro y el intervalo de infiltración posterior al riego se fijarán en esta fase preliminar y permanecerán constantes durante la etapa de evaluación.

En la fase de campo se registrarán las condiciones ambientales y la humedad del suelo antes de cada evento de riego. Cuando la lectura indique humedad inferior al umbral, el ESP32 enviará un pulso de apertura a través del L298N y activará el único aspersor de la zona por un tiempo limitado. Finalizado el ciclo, se enviará el pulso de cierre; tras el intervalo establecido para la infiltración, se realizará una nueva lectura de humedad. La ficha técnica permitirá verificar que el aspersor realmente se abrió y cerró, que el agua alcanzó el sector delimitado y que no aparecieron encharcamientos o fugas. Se consignarán por separado las interrupciones eléctricas, pérdidas de Wi-Fi, riego manual, precipitaciones observadas y cualquier ajuste de instalación que pueda influir en los resultados.

Procesamiento y análisis de la información

Los registros se organizarán en una hoja de cálculo, identificados por fecha, hora y código de ciclo. Se calcularán valores mínimos, máximos y promedios de temperatura y humedad ambiental, así como estadísticas descriptivas de las lecturas relativas de luminosidad y humedad del suelo. Para los ciclos evaluables se obtendrá la diferencia entre la humedad posterior y la inicial, la duración efectiva del riego y el porcentaje de decisiones que coincidan con la regla programada. También se describirán las activaciones omitidas, las activaciones inesperadas, los registros faltantes, los reinicios y las incidencias de cobertura o distribución del agua. Las variaciones se representarán mediante tablas y gráficos temporales.

Las respuestas de la entrevista se organizarán en categorías relacionadas con necesidad de riego, condiciones del suelo, horarios, distribución del agua y mantenimiento. Su interpretación se contrastará con la ficha de observación y con los registros instrumentales; la experiencia del jardinero aportará contexto, pero no reemplazará la medición técnica. Los resultados describirán el funcionamiento del prototipo y la respuesta local de la humedad del suelo; no se atribuirá ahorro de agua, superioridad frente al riego manual ni mejora del crecimiento vegetal sin mediciones comparativas específicas que permitan sostener esas afirmaciones.

Condiciones de seguridad y validez del estudio

La instalación y las pruebas se efectuarán con autorización institucional, manteniendo protegidos los circuitos frente al agua y usando tensiones de baja potencia reguladas desde el sistema solar. La electroválvula biestable puede conservar su último estado incluso cuando la alimentación se interrumpe; por ello, los ensayos serán supervisados, se mantendrá accesible una válvula manual de paso y se comprobará el cierre efectivo antes de dejar el sistema sin vigilancia. La participación del jardinero será voluntaria, previa explicación del propósito de la entrevista y autorización para registrar sus respuestas. La selección de una sola zona y de un único sensor de suelo limita las conclusiones al espacio efectivamente medido y regado.

Resultados

(¿Qué significa lo encontrado?) Se analizan los resultados de estudio y comparan con otros estudios realizados en la misma temática (debate de base teórica)

•	Describir los resultados que tenga (en caso que ya tenga resultados)

•	Describir los resultados esperados

Figuras y Tablas

Posicionamiento de Figuras y Tablas: Lugar pies de figura por debajo de las figuras y los títulos de las tablas sobre las tablas. Inserte figuras y tablas después de que se citan en el texto. Use la abreviación "Fig. 1 " para se refieren a las figuras, incluso al principio de una frase.

Ejemplo de un pie de figura (figure caption)

- Leyendas de Figuras: Use 8 puntos Times New Roman. Utilice palabras en lugar de símbolos o abreviaturas. Buscar figuras legibles incluso si no se imprimen en color (por ejemplo, el uso de diferentes texturas y tipos de línea en lugar de los colores). Las figuras deben estar en formato jpg o tiff con una resolución mínima de 300 dpi

Título Ejemplo de una Tabla

| Tabla | Tabla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
| Línea 1 | Contenido |  |  |
| Línea 2 |  |  |  |

- En el caso de fotografías estas deben ser presentadas a color.

Conclusiones

(¿Cuál es la posición del investigador con relación al tema investigado?) Es el resumen de la discusión; presenta la contribución del autor. Da respuesta a los objetivos, hipótesis y problema presentados en orden de importancia.

Referencias Bibliográficas

Abdelhamid, M. A., Abdelkader, T. K., Sayed, H. A. A., Zhang, Z., Zhao, X., & Atia, M. F. (2025). Design and evaluation of a solar powered smart irrigation system for sustainable urban agriculture. Scientific Reports, 15, Article 11761. https://doi.org/10.1038/s41598-025-94251-3

Abdelmoneim, A. A., Al Kalaany, C. M., Dragonetti, G., Derardja, B., & Khadra, R. (2025). Comparative analysis of soil moisture- and weather-based irrigation scheduling for drip-irrigated lettuce using low-cost Internet of Things capacitive sensors. Sensors, 25(5), Article 1568. https://doi.org/10.3390/s25051568

Atalla, S., Tarapiah, S., Gawanmeh, A., Daradkeh, M., Mukhtar, H., Himeur, Y., Mansoor, W., Hashim, K. F. B., & Daadoo, M. (2023). IoT-enabled precision agriculture: Developing an ecosystem for optimized crop management. Information, 14(4), Article 205. https://doi.org/10.3390/info14040205

Bwambale, E., Abagale, F. K., & Anornu, G. K. (2022). Smart irrigation monitoring and control strategies for improving water use efficiency in precision agriculture: A review. Agricultural Water Management, 260, Article 107324. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107324

Chan, C. K., Malwe, P. D., Mandlik, V. T., Jaiswal, N., Jadhav, S. B., Sapkal, N., Bhopale, N., Sonawane, C. R., Singh, S., Varshaney, D., & Kumar, S. (2025). A solar-powered automated irrigation system using Arduino and moisture sensors for efficient water management in agriculture. Engineering, Technology & Applied Science Research, 15(4), 24891–24896. https://doi.org/10.48084/etasr.11206

Dhanaraju, M., Chenniappan, P., Ramalingam, K., Pazhanivelan, S., & Kaliaperumal, R. (2022). Smart farming: Internet of Things (IoT)-based sustainable agriculture. Agriculture, 12(10), Article 1745. https://doi.org/10.3390/agriculture12101745

Di Gennaro, S. F., Cini, D., Berton, A., & Matese, A. (2024). Development of a low-cost smart irrigation system for sustainable water management in the Mediterranean region. Smart Agricultural Technology, 9, Article 100629. https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100629

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture: Systems at breaking point. https://doi.org/10.4060/cb7654en

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems. https://doi.org/10.4060/cb9479en

Marquez Diaz, J. E., Prieto Moreno, A., Manrique Castro, M. A., & Sanchez Garzon, O. A. (2024). Automated irrigation system for small-scale farming. Revista Tecnológica - ESPOL, 36(2), 32–45. https://doi.org/10.37815/rte.v36n2.1227

Puig, F., Rodríguez Díaz, J. A., & Soriano, M. A. (2022). Development of a low-cost open-source platform for smart irrigation systems. Agronomy, 12(12), Article 2909. https://doi.org/10.3390/agronomy12122909

Schwamback, D., Persson, M., Berndtsson, R., Bertotto, L. E., Kobayashi, A. N. A., & Wendland, E. C. (2023). Automated low-cost soil moisture sensors: Trade-off between cost and accuracy. Sensors, 23(5), Article 2451. https://doi.org/10.3390/s23052451

UNESCO World Water Assessment Programme. (2024). The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace. UNESCO. https://www.unesco.org/reports/wwdr/2024/en

Valencia-Arias, A., Ramírez Dávila, J., Londoño-Celis, W., Palacios-Moya, L., Hernández, J. L., Agudelo-Ceballos, E., & Uribe-Bedoya, H. (2024). Research trends in the use of the Internet of Things in sustainability practices: A systematic review. Sustainability, 16(7), Article 2663. https://doi.org/10.3390/su16072663

Wanyama, J., Soddo, P., Nakawuka, P., Tumutegyereize, P., Bwambale, E., Oluk, I., Mutumba, W., & Komakech, A. J. (2023). Development of a solar powered smart irrigation control system kit. Smart Agricultural Technology, 5, Article 100273. https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100273

Otras consideraciones:

Extensión máxima de 15 A 20 páginas.

Entre cada sección principal del artículo (por ejemplo, entre la Introducción y el Marco Teórico), se debe dejar un espacio adicional (1.5 o doble espacio), para separar claramente las partes del trabajo.

El resto del texto debe mantenerse con interlineado sencillo o de 1.15, como indica el formato.

Todo el documento debe manejarse bajo el formato de Normas APA 7 última edición.

Anexos

En caso que lo requiera, añadir anexos.