LISTA COMPLETA DE MATERIALES Y RECURSOS

Proyecto de grado: estaciones meteorológicas solares con activación automática de aspersores

Aplicación: huerto escolar y Ecotini de Ecomundo Babahoyo

# Configuración base considerada

Dos estaciones independientes: una en el huerto escolar y una en el Ecotini.

Un aspersor por área.

El sistema de medición y control funciona con ESP32.

La estación registra temperatura ambiental, humedad ambiental, luminosidad y humedad del suelo.

Cada estación incorpora pantalla para visualizar las mediciones.

La energía solar alimenta únicamente el circuito electrónico de medición, visualización y control.

La electroválvula y el sistema hidráulico utilizan alimentación eléctrica externa de baja tensión y la presión de la red de agua existente.

El registro de datos se realiza de forma autónoma mediante microSD y reloj en tiempo real para conservar fecha y hora de las mediciones.

# A. Control electrónico y sensores (2 estaciones)

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit | 1 | 1 por estación | Microcontrolador principal; lectura de sensores, control de pantalla y activación del riego. | X | ☐ |
| 2 | Sensor DHT22 de temperatura y humedad ambiental | 1 | 1 por estación | Medición de temperatura y humedad relativa del aire. | X | ☐ |
| 3 | Sensor capacitivo de humedad del suelo | 1 | 1 por estación | Variable principal para decidir la activación del riego. | X | ☐ |
| 4 | Sensor de luminosidad BH1750 | 1 | 1 por estación | Medición de iluminación en lux; permite registrar la exposición lumínica del área. | X | ☐ |
| 5 | Pantalla OLED I2C 0,96'' o equivalente | 1 | 1 por estación | Visualización local de temperatura, humedad ambiental, luminosidad y humedad del suelo. | ☐ | X |
| 6 | Capacitor 470 microF | 2 | 2 por estación | Evitar daños por bajones o excesos de corriente |  | X |
| 7 | Resistencia 10k ohmios | 3 | 3 por estación | Evita sobrecarga de componentes |  | X |
| 8 | Módulo RTC DS3231 | 1 | 1 por estación | Fecha y hora exactas de cada registro sin depender de internet. | ☐ | X |
| 9 | Puente H L298N | 1 | 1 por estación | Permite al ESP32 ordenar la apertura/cierre de la electroválvula sin alimentar directamente la carga. | ☐ | X |
| 10 | Interruptor general de encendido | 2 | 2 por estación | Encendido y apagado seguro de la estación. | ☐ | X |
| 11 | Portafusible + fusible de baja corriente para electrónica | 1 juegos | 1 por estación | Protección del circuito electrónico. | ☐ | X |
| 12 | Placa perforada / PCB universal | 1 | 1 por estación | Montaje final estable del circuito una vez realizadas las pruebas. | ☐ | X |
| 13 | Protoboard | 1 | 1 por estación durante pruebas | Montaje y pruebas iniciales antes del ensamblaje definitivo. | X | ☐ |
| 14 | Juego de cables Dupont macho-macho / macho-hembra / hembra-hembra | 1-2 juegos | Compartido | Conexión de sensores y módulos durante pruebas. | X | ☐ |
| 15 | Cable eléctrico fino para conexiones internas | 10-15 m | Compartido | Cableado final de alimentación y señales. | ☐ | X |
| 16 | Borneras / terminales de tornillo | 1 juego | Compartido | Conexiones firmes y desmontables dentro de las cajas. | X | ☐ |
| 17 | Conectores desmontables (JST o equivalentes) | 1 juego | Compartido | Facilitan mantenimiento y sustitución de sensores. | X | ☐ |

# B. Alimentación solar de las estaciones

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel solar pequeño de 5 W (5-6 V) para circuito electrónico | 1 | 1 por estación | Fuente solar principal para la electrónica; no alimenta el riego hidráulico. | ☐ | X |
| 2 | Módulo cargador solar para batería Li-ion 1S (p. ej., CN3065 o equivalente) | 1 | 1 por estación | Gestión de carga de la batería desde el panel solar. | ☐ | X |
| 3 | Batería recargable 18650 protegida, 3,7 V, 2500-3500 mAh | 1 | 1 por estación | Almacenamiento de energía para continuidad de funcionamiento. | ☐ | X |
| 4 | Portabatería 18650 | 1 | 1 por estación | Sujeción y conexión segura de la batería. | ☐ | X |
| 5 | Convertidor elevador/regulador a 5 V (boost) | 1 | 1 por estación | Entrega tensión estable al ESP32. | ☐ | X |
| 6 | 3.7V To 12V Mini DC Boost Convertidor | 1 | 1 por estación | Entrega tensión estable al Puente H. |  | X |
| 7 | Fusible | 2 | 2 por estación | Evita flujo de corriente no deseado hacia el panel. | ☐ | X |
| 8 | Cable para panel solar | 4-6 m | 2-3 m por estación | Conexión entre panel, cargador y caja electrónica. | ☐ | X |
| 9 | Soporte para panel solar | 1 | 1 por estación | Fijación e inclinación del panel en exterior. | ☐ | X |

# C. Sistema hidráulico y activación del riego (1 aspersor por área)

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspersor de jardín de bajo alcance | 1 | 1 por área | Riego del huerto escolar y del Ecotini. | ☐ | X |
| 2 | Estaca/base para aspersor | 1 | 1 por área | Fijación del aspersor en la posición definida. | ☐ | X |
| 3 | Electroválvula latching 12 V | 1 | 1 por área | Abre o cierra automáticamente el paso de agua. | ☐ | X |
| 5 | Válvula manual de paso | 1 | 1 por área | Permite aislar el sistema durante mantenimiento o emergencia. | ☐ | X |
| 6 | Filtro de malla para riego | 1 | 1 por área | Evita que residuos obstruyan la electroválvula o el aspersor. | ☐ | X |
| 7 | Manguera de jardín de 1/2'' | Aprox. 20 m total | Aprox. 10 m por área; ajustar tras medir | Conduce el agua desde la toma hasta el aspersor. | ☐ | X |
| 8 | Adaptador de grifo/toma de agua a manguera | 1 | 1 por área | Conexión del sistema a la red de agua existente. | ☐ | ☐ |
| 9 | Adaptadores roscados para electroválvula | 4 | 2 por válvula | Conexión de entrada y salida de cada electroválvula. | ☐ | ☐ |
| 10 | Conectores de manguera / espigas | 4-6 | Según montaje | Uniones hidráulicas desmontables. | ☐ | ☐ |
| 11 | Abrazaderas metálicas para manguera | 8-12 | Según montaje | Aseguran conexiones y evitan fugas. | X | ☐ |
| 12 | Cinta de PTFE (teflón) | 2 rollos | 1 por área | Sellado de conexiones roscadas. | X | ☐ |
| 13 | Toma de agua con presión suficiente | 2 puntos o acceso equivalente | 1 por área | Recurso institucional indispensable para accionar el aspersor. | ☐ | X |

# D. Protección exterior, montaje y estructura

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caja estanca IP65 para electrónica | 2 | 1 por estación | Protege ESP32, módulos y conexiones frente a humedad y polvo. | ☐ | ☐ |
| 2 | Caja/cubierta secundaria para fuente de 12 V y conexiones hidráulicas cercanas | 2 | 1 por área | Protección de conexiones eléctricas externas. | ☐ | ☐ |
| 3 | Prensaestopas/cable glands PG7-PG11 | 8-12 | 4-6 por estación | Entrada de cables sin comprometer la estanqueidad. | ☐ | ☐ |
| 4 | Protector/radiation shield para sensor DHT22 | 2 | 1 por estación | Evita lecturas alteradas por radiación solar directa y protege el sensor. | ☐ | ☐ |
| 5 | Soporte para la estación | 2 | 1 por estación | Base, poste o estructura que mantiene la caja y sensores a altura estable. | ☐ | ☐ |
| 6 | Estacas o anclajes para soporte | 4-8 | Según diseño | Fijación de la estación al terreno. | ☐ | ☐ |
| 7 | Tornillos, tuercas, arandelas y separadores | 1 juego | Compartido | Montaje mecánico de cajas, placas y soportes. | X | ☐ |
| 8 | Bridas plásticas resistentes UV | 1 paquete | Compartido | Orden y fijación del cableado exterior. | ☐ | ☐ |
| 9 | Tubo termorretráctil | 1 juego | Compartido | Aislamiento de empalmes eléctricos. | ☐ | ☐ |
| 10 | Cinta aislante | 2 rollos | Compartido | Aislamiento y protección secundaria. | ☐ | ☐ |
| 11 | Silicona/sellador neutro para exterior | 1-2 tubos | Compartido | Sellado de perforaciones y protección frente a humedad. | ☐ | ☐ |
| 12 | Etiquetas resistentes al agua | 1 juego | Compartido | Identificación de estación, cables y sensores. | ☐ | ☐ |

# E. Material eléctrico de interconexión y seguridad

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable de señal para sensor de humedad del suelo | 4-8 m | Según distancia al sensor | Permite ubicar el sensor en un punto representativo sin mover la caja. | ☐ | ☐ |
| 2 | Cable para control del relé/electroválvula | 4-8 m | Según ubicación | Conecta el circuito de control con la zona hidráulica. | ☐ | ☐ |
| 3 | Conector rápido para alimentación de 12 V | 2-4 | Según montaje | Facilita desconexión segura de la electroválvula. | ☐ | ☐ |
| 4 | Protección fusible para línea de 12 V | 2 | 1 por área | Protege el circuito de la electroválvula. | ☐ | ☐ |
| 5 | Caja de empalme estanca | 2 | 1 por área | Aloja empalmes de 12 V cerca del riego. | ☐ | ☐ |
| 6 | Regleta/bornera de distribución | 2 | 1 por estación | Distribución organizada de alimentación y tierra. | ☐ | ☐ |
| 7 | Protector contra inversión de polaridad / diodo | 2 | 1 por estación | Protección ante conexión accidental invertida. | ☐ | ☐ |

# F. Herramientas de construcción y montaje

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computadora portátil | 1 | Compartida | Programación del ESP32, descarga de datos y análisis. | X | ☐ |
| 2 | Cable USB compatible con ESP32 | 2 | 1 por estación | Programación, pruebas y alimentación temporal. | X | ☐ |
| 3 | Multímetro digital | 1 | Compartido | Medición de voltaje, continuidad y diagnóstico. | X | ☐ |
| 4 | Cautín/soldador | 1 | Compartido | Montaje definitivo de conexiones. | X | ☐ |
| 5 | Estaño para soldar | 1 rollo | Compartido | Soldadura de componentes. | X | ☐ |
| 6 | Flux/pasta para soldar | 1 | Compartido | Mejora la calidad de las soldaduras. | X | ☐ |
| 7 | Pelacables/cortacables | 1 | Compartido | Preparación del cableado. | X | ☐ |
| 8 | Alicate/pinza | 1 | Compartido | Manipulación y ajuste de terminales. | X | ☐ |
| 9 | Juego de destornilladores | 1 | Compartido | Montaje de borneras, cajas y conexiones. | X | ☐ |
| 10 | Taladro con brocas | 1 | Compartido | Perforación de cajas, soportes y fijaciones. | X | ☐ |
| 11 | Pistola de silicona caliente | 1 | Compartido | Fijaciones internas no estructurales. | X | ☐ |
| 12 | Llave ajustable / juego de llaves | 1 | Compartido | Ajuste de conexiones hidráulicas. | X | ☐ |
| 13 | Cinta métrica | 1 | Compartido | Medición de distancias, áreas y recorrido de manguera. | X | ☐ |
| 14 | Nivel pequeño | 1 | Compartido | Alineación de soportes y paneles. | X | ☐ |

# G. Instrumentos y materiales para calibración y pruebas

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipiente graduado / jarra medidora | 1 | Compartido | Pruebas de volumen y caudal del aspersor. | X | ☐ |
| 2 | Cronómetro o teléfono móvil | 1 | Compartido | Medición de tiempos de riego y respuesta. | X | ☐ |
| 3 | Termohigrómetro de referencia | 1 | Compartido | Comparación básica con las lecturas del DHT22. | X | ☐ |
| 4 | Luxómetro de referencia o aplicación/medidor disponible | 1 | Compartido | Comprobación aproximada del sensor BH1750. | X | ☐ |
| 5 | Recipientes para calibración de humedad del suelo | 3 | Compartido | Preparación de suelo seco, húmedo y saturado. | X | ☐ |
| 6 | Muestras de suelo del huerto y del Ecotini | Cantidad necesaria | Ambas áreas | Calibración del sensor con el suelo real del proyecto. | X | ☐ |
| 7 | Hoja/ficha de calibración de sensores | 2 juegos | 1 por estación | Registro de valores de calibración y umbral. | X | ☐ |
| 8 | Ficha de pruebas de activación del riego | 2 juegos | 1 por área | Registro de activaciones correctas, tiempo y respuesta. | X | ☐ |
| 9 | Ficha de registro de datos ambientales | 2 juegos | 1 por estación | Respaldo metodológico y verificación del registro digital. | X | ☐ |

# H. Software y recursos digitales

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino IDE | 1 instalación | Computadora principal | Programación y carga del código al ESP32. | X | ☐ |
| 2 | Paquete de placas ESP32 para Arduino IDE | 1 instalación | Computadora principal | Compatibilidad del entorno con el microcontrolador. | X | ☐ |
| 3 | Librería DHT sensor | 1 | Software | Lectura de temperatura y humedad ambiental. | X | ☐ |
| 4 | Adafruit Unified Sensor | 1 | Software | Dependencia habitual para sensores Adafruit/DHT. | X | ☐ |
| 5 | Librería BH1750 | 1 | Software | Lectura de luminosidad. | X | ☐ |
| 6 | Adafruit SSD1306 y Adafruit GFX | 1 | Software | Control de la pantalla OLED. | X | ☐ |
| 7 | RTClib | 1 | Software | Control del módulo RTC DS3231. | X | ☐ |
| 8 | Librerías SD y SPI | 1 | Software | Registro de datos en microSD. | X | ☐ |
| 9 | Wokwi u otro simulador compatible con ESP32 | 1 recurso | Web/PC | Simulación previa del circuito y lógica de control. | X | ☐ |
| 10 | Microsoft Excel o Google Sheets | 1 recurso | PC/Web | Organización, gráficos y análisis de los datos ambientales. | X | ☐ |
| 11 | Carpeta digital de respaldo del proyecto | 1 | Nube/USB | Respaldo de código, bases de datos, fotografías y documentos. | X | ☐ |
| 12 | Código fuente del sistema | 2 configuraciones | 1 por estación o configuración común | Programa que realiza lectura, visualización, registro y control del riego. | X | ☐ |

# I. Recursos metodológicos e institucionales

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización institucional para instalar y probar los prototipos | 1 | Ecomundo | Permiso para trabajar en el huerto escolar y el Ecotini. | ☐ | X |
| 2 | Acceso al huerto escolar | 1 recurso | Institucional | Área de instalación de la estación 1. | X | ☐ |
| 3 | Acceso al Ecotini | 1 recurso | Institucional | Área de instalación de la estación 2. | X | ☐ |
| 4 | Acceso a la red de agua | 2 puntos | 1 por área | Suministro para los aspersores. | ☐ | X |
| 5 | Acceso a electricidad para las electroválvulas | 2 puntos | 1 por área | Alimentación externa de 12 V mediante adaptador. | ☐ | X |
| 6 | Entrevista con jardinero de amplia experiencia en la institución | 1 entrevista | Experto práctico | Validación de necesidades de riego, horarios, cobertura y condiciones de las áreas. | ☐ | X |
| 7 | Guía de entrevista semiestructurada de 10 preguntas | 1 | Instrumento | Instrumento cualitativo para la entrevista al jardinero. | X | ☐ |
| 8 | Ficha de observación técnica | 1 | Instrumento | Registro de cobertura, fugas, estado de conexiones y funcionamiento. | ☐ | X |
| 9 | Ficha de registro ambiental | 1 | Instrumento | Registro y respaldo de temperatura, humedad ambiental, luminosidad y humedad del suelo. | ☐ | X |
| 10 | Cuaderno/diario de campo | 1 | Instrumento | Anotación de incidencias, mantenimiento y decisiones durante las pruebas. | X | ☐ |
| 11 | Teléfono móvil/cámara | 1 | Recurso | Evidencia fotográfica y registro de pruebas. | X | ☐ |
| 12 | Teléfono/grabadora para entrevista | 1 | Recurso | Registro de la entrevista, si el entrevistado autoriza. | X | ☐ |

# J. Equipos de protección y seguridad

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gafas de seguridad | 1 | Uso durante montaje | Protección durante perforación, corte y soldadura. | X | ☐ |
| 2 | Guantes de trabajo | 1 par | Uso durante instalación | Protección mecánica en terreno y montaje. | X | ☐ |
| 3 | Extintor accesible del área de trabajo | 1 recurso institucional | Durante pruebas eléctricas | Medida general de seguridad. | X | ☐ |
| 4 | Protección de conexiones eléctricas contra agua | 2 juegos | 1 por área | Evita contacto entre humedad y conexiones. | X | ☐ |
| 5 | Señalización temporal de área de trabajo | 1 juego | Compartido | Evita que otras personas manipulen el prototipo durante instalación o pruebas. | X | ☐ |

# K. Consumibles y repuestos de contingencia

| N.º | Material / recurso | Cantidad total | Distribución | Función / uso | Conseguido | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor capacitivo de humedad del suelo de repuesto | 1 | Repuesto | Componente expuesto al suelo y posible desgaste. | X | ☐ |
| 2 | Fusibles de repuesto | 4 | Repuesto | Reposición tras eventos de protección. | X | ☐ |
| 3 | Conectores y abrazaderas adicionales | 1 juego | Repuesto | Corrección de fugas o ajustes de instalación. | X | ☐ |
| 4 | Cable eléctrico adicional | 5 m | Repuesto | Ajustes y reparaciones. | X | ☐ |
| 5 | Manguera adicional | 2-5 m | Repuesto | Ajustes por distancia real o daños. | X | ☐ |
| 6 | Cinta de PTFE adicional | 1 rollo | Repuesto | Rehacer conexiones hidráulicas. | X | ☐ |
| 7 | Tubos termorretráctiles adicionales | 1 juego | Repuesto | Reparaciones eléctricas. | X | ☐ |

# Verificación previa a la compra e instalación

☐ Medir la distancia real entre la toma de agua y el punto donde se ubicará cada aspersor.

☐ Comprobar que la presión disponible permite operar un aspersor por área.

☐ Confirmar la existencia y ubicación de tomas eléctricas protegidas para los adaptadores de 12 V de las electroválvulas.

☐ Definir el punto representativo donde se instalará cada sensor de humedad del suelo, evitando colocarlo directamente bajo el chorro del aspersor.

☐ Confirmar que cada panel solar reciba varias horas de luz directa y que pueda fijarse de forma segura.

☐ Realizar calibración de los sensores de humedad del suelo con muestras reales del huerto y del Ecotini antes de establecer el umbral de riego.

☐ Probar cada estación en mesa antes de llevarla al exterior.

☐ Probar la estanqueidad de cajas y conexiones hidráulicas antes de dejar el sistema instalado.